Coarse PEEC Solver 使用说明

本文档说明当前Coarse_PEEC_Solver 的输入、主要配置、参数提取方式和输出文件。内容以当前代码实际行为为准。

1. 运行入口

在 Integrated_PEEC_Solver 目录下运行：

python run.py

程序流程：

- 从 input/ 读取节点、支路和端口定义。

- 在 Python 中生成 PEEC 所需的 P 和 L 矩阵。

- 写出 C++ 求解器输入文件到 workspace/。

- 调用 Solver_exe - Improve/Quasi_Static_Solver.exe。

- 将 S/Z/Y 参数结果复制回 workspace/。

当前 run.py 固定读取：

- input/68/Node_mod_sqrt1.txt

- input/68/Branch.txt

- input/68/Port.txt

切换模型时需要修改 run.py 中这三个路径。

2. 输入文件

Node 文件

第一行为节点数量，后续每行支持两种格式：

x y z b

或：

x y z b c

含义：

- x y z：节点坐标。

- b：节点特征尺寸。

- c：可选的自电位距离修正项。

读取规则：

- x y z 会除以 config.UNIT_SCALE。

- b 会除以 config.UNIT_SCALE。

- 当前代码中 c 直接按文件值读取。如需获取c，可运行get_Node_mod.py脚本。需要修改具体文件路径（Node文件、Branch文件）以及具体模型的scale。

- 同一个 Node 文件不能混用 4 列和 5 列。

Branch 文件

第一行为支路数量，后续每行：

node_start node_end

节点编号为 1-based。写出 B2N.txt 时会转成 0-based。

支路宽度取两端节点特征尺寸的平均值。

Port 文件

第一行为端口数量，后续每行：

node_pos node_neg Zin

Zin 是端口参考阻抗。当前端口节点编号为0-based索引。

其他输入

以下文件从 input/ 复制到求解工作目录：

- set.txt

- DIELECTRIC.txt

- Source.txt

- SourceConfig.txt

其中 Source.txt 和 SourceConfig.txt 如果不存在会跳过。

3. 配置参数

配置文件为 config.py。

主要参数：

- E0：真空介电常数。

- U0：真空磁导率。

- UNIT_SCALE：输入坐标和特征尺寸的单位缩放。

- DEFAULT_GAUSS_ORDER：自感数值积分阶数。

- INPUT_DIR：输入目录。

- WORKSPACE_DIR：输出和中间文件目录。

- CPP_SOLVER_EXE：Solver_exe - Improve 中 C++ exe 的路径。

- MKL_DLL_DIR：运行 C++ exe 所需的 MKL DLL 路径。

set.txt 中常用字段：

- FS：起始频率。

- FE：终止频率。

- N_FP：频点数。

- DIM：C++ 侧兼容参数。

4. 参数提取方式

电位系数矩阵 P

Python 计算的是电位系数矩阵 P。C++ 求解器读取后会对 P 求逆，得到等效电容矩阵。

自电位系数：

- 4 列 Node 数据：使用节点特征尺寸 b。

- 5 列 Node 数据：使用 b 和第 5 列修正项 c。

互电位系数：

- 当前只由两个节点间距决定。

- 第 5 列修正项当前不参与互电位系数计算。

部分电感矩阵 L

每条支路会根据两端节点生成一个矩形区域：

- 如果支路主要沿 x 方向，长度放在 x，宽度放在 y。

- 如果支路主要沿 y 方向，长度放在 y，宽度放在 x。

自感：

- Mt 解析项会根据支路宽度方向选择正确的归一化宽度。

- 当前主流程只取 A1写入 L[i,i]，没有叠加 A2/A3。

互感：

- 使用两条支路中心线近似。

- 结果会根据两条支路自感做限幅，避免互感幅值超过自感几何均值。

5. 写出的求解器输入

Python 会在 workspace/ 下写出：

- L.txt

- P.txt

- LL_OO.txt

- PP_OO.txt

- B2N.txt

- PORT.txt

其中：

- L.txt / LL_OO.txt：部分电感矩阵。

- P.txt / PP_OO.txt：电位系数矩阵。

- B2N.txt：支路到节点连接关系。

- PORT.txt：端口定义。

6. C++ exe 调用方式

run.py 会创建：

workspace/_solver_runtime/

然后：

- 复制 Solver_exe - Improve/Data 到 _solver_runtime/Data。

- 复制 Quasi_Static_Solver.exe 到 _solver_runtime/。

- 将 LL_OO.txt、PP_OO.txt、B2N.txt、PORT.txt 放入 _solver_runtime/Data/Output/。

- 将 set.txt、DIELECTRIC.txt 等配置放入 _solver_runtime/Data/。

- 设置 PATH，加入 MKL 和 exe 相关目录。

- 在 _solver_runtime 目录中执行 exe。

这样做是为了适配 packaged exe 固定读取 ./Data/Output 的路径习惯。

7. 输出文件

主要输出位于：

Integrated_PEEC_Solver/workspace/

常用结果：

- map_Final.txt：S 参数。

- Z_in_Final.txt：Z 参数。

- Y_in_Final.txt：Y 参数。

- map.txt、Z_in.txt、Y_in.txt：从 packaged solver 复制回来的原始命名结果。

- output_voltage.txt：若求解流程产生时域输出，则会复制回来。

中间文件：

- L.txt

- P.txt

- LL_OO.txt

- PP_OO.txt

- B2N.txt

- PORT.txt

8. 当前注意事项

- 输入模型路径目前写死在 run.py。

- Node 第 5 列只影响自电位系数，不影响互电位系数。

- 自感当前只使用 A1，没有加入 A2/A3。

9. 测试样例

曲折传输线粗算子仿真结果

C谐振器粗算子仿真结果

Interposer粗算子仿真结果

准静态结果：